Baseline parameters

Eurisol-DS task #2 “Multi-MW target station”

| Parameter | Symbol | Units | Nval | Range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Converter Target material | Zconv | - | Hg (liquid) | LBE |
| Secondary Target material | Ztarg | - | UCx, BeO |  |
| Beam particles | Zbeam | - | Proton | Deuteron |
| Beam particle energy | Ebeam | GeV | 1 |  2 |
| Beam current | Ibeam | mA | 4 | 2 – 5 |
| Beam time structure | - | - | dc | ac 50Hz 1ms pulse |
| Gaussian beam geometry | beam | mm | 15 |  25, parabolic |
| Beam power | Pbeam | MW | 4 |  5 |
| Converter length | lconv | cm | 45 |  85 |
| Converter radius (cylinder) | rconv | cm | 15 | 8 – 20 |
| Hg temperature | Tconv | ºC | 150 (tbc) | < 357 |
| Hg flow rate | Qconv | kg/s | 150 (tbc) | < 3000 |
| Hg speed | Vconv | m/s | 2 (tbc) | < 30 |
| Hg pressure drop | P1 | bar | tbc | << 100 |
| Hg overpressure | P2 | bar | tbc | << 100 |
| UCx temperature | Ttarg | ºC | 2000 | 500 – 2500 |

(tbc: to be confirmed)